1. Введение.

Спасательный парашют обеспечивает дополнительную безопасность в воздухе. Тем не менее, 100% безопасность не гарантирует. Каждый раз, когда Вы используете парашют. Вы серьёзно рискуете. Постарайтесь уменьшить этот риск, укладывая и храня парашют правильно, тщательно изучив инструкции по эксплуатации Вашего парашюта и всего снаряжения.

2. Технические характеристики

| Тип парашюта | С втянутой вершиной |
| --- | --- |
| Диаметр купола | 6,5 м |
| Площадь купола | 30 кв.м. |
| Конструкция купола | 16 радиальных секций |
| Стропы | Полиамид с сердечником диам. 4 мм |
| Вес парашюта в сборе | 3,5 кг |
| Ориентировочное время раскрытия при скорости 50 км/ч | 2,5 сек |
| при скорости 100 км/ч | 1,5 сек |
| Вертикальная скорость с полетным весом 100 кг | 6,5 м/с |

3. Инструкция по эксплуатации

Так как Ваш спасательный парашют изготовлен из нейлона, он восприимчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Ранец и контейнер защищают купол от прямых солнечных лучей. Однако, для максимальной защиты, храните парашют закрытым от солнца.
Высокая температура также оказывает разрушающее воздействие на нейлон. Несмотря на то, что для разрушения волокон требуется 150С, любое тепловое излучение отрицательно воздействует на парашют. В случае, если парашют намок, его необходимо развесить для просушивания в закрытом от солнечных лучей помещении. Если на парашют попали органические вещества либо солевые растворы, его необходимо отмыть в пресной воде мягким мылом, после чего развесить для просушивания в затененном месте. Если на парашют попали масла или органические кислоты, загрязненный участок должен быть обработан нейтрализатором. Оставьте парашют в расправленном виде на неделю, чтобы определить, не привело ли загрязнение к повреждению ткани.
Если Вашему парашюту требуется ремонт, обратитесь к Вашему дилеру либо к производителю.
Для обеспечения надежности парашюта его необходимо переукладывать, проверяя при этом, каждые 4 месяца. В отличии от персонального парашюта, используемого на зарегистрированном воздушном судне, или парашюта для прыжков, данный парашют Вы можете укладывать самостоятельно. Для этого Вы должны ознакомиться с порядком укладки, описанным в настоящем руководстве.

4. Работа парашюта.

Минимальная рекомендуемая для ввода парашюта в действие высота - 60-70 метров. Однако парашют может сработать и с высоты 30 метров - все зависит от вертикальной и горизонтальной скоростей  параплана в момент выбрасывания парашюта, также от направления и силы броска и др. Даже если Вы не совсем уверенны, что парашют Вам поможет, все равно введите его в действие.

4.1. Ввод парашюта в действие на параплане.

Когда Вы осознали, что парашют является единственным средством, которое может Вас спасти, извлеките парашют из ранца, потянув его за ручку, и бросьте его вверх под углом 45 градусов. Если Вы падаете вращаясь, то бросок должен быть направлен еще и по ходу вращения. Если бросок не получился, его можно повторить, собрав сначала купол в руки, но необходимо помнить, что на это все расходуется время и драгоценная высота, которую Вы очень быстро теряете. Поэтому лучше парашют бросить один раз, но надежно.

4.3. ВНИМАНИЕ.

Может возникнуть множество ситуаций, когда необходимо воспользоваться парашютом. Для этого еще на земле Вы должны представить и разобрать как можно больше разных экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть в воздухе и выработать свои действия при этом. После этого Вы должны отработать движение рукой захвата за ручку парашюта, чтобы в воздухе не терять время на ее поиски.

4.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Вы должны знать, что этот парашют является спасательным, и не может быть использован в качестве спортивного. Несмотря на то, что парашют испытывался с посадкой на ноги на твёрдую поверхность, мы не советуем Вам пробовать это ради тренировки. Использование спасательного парашюта - это всегда экстремальная ситуация с потенциальной опасностью, которую сложно предугадать.

5. Инструкция по укладке парашюта

5.1 Налистайте секции симметрично, соединяя швы в центре. Удобнее всего работать вдвоем, с верхней и с нижней стороны купола.  Убедитесь, что каждая секция разложена без складок, и, что швы, соединяющие секции, параллельны и слегка растянуты.

Разложите стропы симметрично по обе стороны от центральной стропы, аккуратно расправив их.

Соединив вместе обе группы строп и центральную стропу, сформируйте одну группу строп.

5.2  Втяните  за центральную стропу вершину внутрь парашюта так, что бы длина центральной стропы совпала с длинами основных строп.

5.3 С широкой стороны (низ парашюта)  загнуть края так, что бы получился прямоугольник, а не трапеция.

5.4. Уложите S-образно весь купол, начиная от вершины, и поместите его в центральную часть контейнера.

5.5. Выложите S-образно стропы в соответствии с рисунком. Закрепите стропы резиновыми кольцами.

5.6. Уложите стропы сверху на купол, оставив 6 витков снаружи.

5.7  Закройте большой клапан с петельками, предварительно вставив в петельки резинки. Протяните среднюю резиновую соту через средний люверс противоположного клапана. Зачекуйте ее пучком строп. Затем последовательно зачекуйте левую и правую соту,  предварительно пропустив их через люверсы встречного и боковых клапанов.

Лучше оставить снаружи три витка строп. Они укладываются во внешний контейнер и придают  скорость при выбрасывании запаски.

6. Укладка парашюта в контейнер парапланерной подвесной системы.

6.1. Соедините фал парашюта с фалом парапланерной подвесной системы, используя петлю-удавку.

6.2. Положите контейнер с куполом сотами на дно ранца подвесной системы. Ручку контейнера выведите в удобную для Вас сторону: под левую или правую руку.

6.3. Проденьте небольшой отрезок шнура ("затяжку") в петлю на клапане ранца. Последовательно проденьте "затяжку" через люверсы: бокового, нижнего, верхнего клапанов. Вытяните петлю и зачекуите ее шпилькой, находящейся на ручке контейнера.

Чека должна быть кольцом  к ручке!

Прикрепите ручку репейником на боку подвесной системы.

Случаи в которых необходимо введение запасного парашюта:

1) складывание Вашего параплана такое, что вывести его просто невозможно;
2) сложение купола угрожает Вашей жизни и Вы не знаете что делать;
3) при схождении двух аппаратов в воздухе.
Перед тем как одеть подвесную систему выработайте привычку осматривать зачековку запаски: не выскользнула ли шпилька из петли (может привести к раскрытию запаски во время старта или же сразу после него); не погнулась ли шпилька после очередной грубой посадки "с точностью на одно место" или же после неудачного старта (что приведёт к не раскрытию запаски).
Перед стартом проверяйте с какой стороны находиться кольцо запаски (особенно если Вы не на своем куполе и подвеске).
После взлета попробуйте найти кольцо.
Перед тем как переуложить запаску раскройте ее и продуйте на ветру.

И еще раз о действиях пилота при введении запаски:

При решении ввода запаски в действие:
- выдерните кольцо и бросьте парашют вверх под 45 градусов как можно дальше от себя, желательно по потоку;

После выхода запаски более 45 градусов, если Вы убедились, что купол наполнился необходимо сорвать параплан за В-ряд или клевантами, чтобы он не мешал установлению запаски.

- в случае вращения параплана перед вводом запаски желательно приостановить вращение срывом в задний свал или же В-рядом (В-срыв предпочтительнее).

После выхода запаски в установочный режим постараться по возможности подтянуть купол как можно ближе к себе.

Пилоту необходимо знать что время раскрытия запасного парашюта в сумме зависит от нескольких факторов:
- времени расчековки (от быстрых действий пилота);
- времени выхода строп и купола на всю длину (от силы броска и направления);
- времени наполнения купола (от правильности укладки, конструкции и под каким углом к потоку был выброшен, на какой скорости);
- величины траектории, по которой достигается установочный угол (под каким углом был выброс);
установочного времени (время прекращения кача купола из стороны в сторону).
Рекомендуем переукладывать парашют каждые 4 месяца.